# PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

ANEXO 4 – GLOSSÁRIO

AFASTAMENTO FRONTAL - menor distância entre a edificação e o alinhamento, medida perpendicularmente a este.

AFASTAMENTO DE FUNDO - menor distância entre a edificação e a divisa de fundo do terreno, medida perpendicularmente a essa divisa.

AFASTAMENTO LATERAL - menor distância entre a edificação e a divisa lateral do terreno, medida perpendicularmente a essa divisa.

ALINHAMENTO - limite entre o terreno e o logradouro público. Para os efeitos desta Lei, o limite entre o terreno e a via de pedestre é considerado como divisa lateral do lote.

ALTURA MÁXIMA NA DIVISA - distância máxima vertical, medida do ponto mais alto da edificação na divisa até o ponto médio do perfil natural do terreno no segmento da divisa à qual se acoste a edificação.

ÁREA BRUTA EDIFICADA - Soma das áreas construídas de uma edificação, medidas externamente, excluídos beirais até 1,20m, jardineiras até 0,60m e marquises balanceadas.

ÁREA DE CIRCULAÇÃO HORIZONTAL COLETIVA - espaço de uso comum necessário ao deslocamento em um mesmo pavimento e ao acesso às unidades privativas.

ÁREA DE CIRCULAÇÃO VERTICAL COLETIVA - espaço de uso comum necessário ao deslocamento de um pavimento para outro, compreendendo escadas, patamares de acesso, rampas e elevadores.

Área de convívio - área coberta ou descoberta, destinada ao uso dos condôminos para lazer e convivência, devendo ser equipada para tal finalidade.

ÁREA DE USO COMUM - espaços da edificação ou do terreno destinados à utilização coletiva dos condôminos, tais como as vias internas de acesso às unidades, área de convívio e lazer e estacionamento.

ÁREA LÍQUIDA EDIFICADA – área total edificada, deduzidas as áreas não computáveis no Coeficiente de Aproveitamento.

ÁREA REMANESCENTE- é a porção que se manteve indivisa após o parcelamento ocorrido em uma gleba, permanecendo a área remanescente como gleba.

ÁREA ÚTIL- Somatória da área total edificada e dos espaços livres do terreno utilizados no exercício de uma atividade.

BEIRAL- prolongamento do telhado ou cobertura além da prumada da parede, não podendo ser utilizado como piso do pavimento superior.

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: Índice que, multiplicado pela área do terreno, determina a área líquida edificada no terreno.

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO: maior Coeficiente de Aproveitamento permitido para o terreno, sem aplicação da outorga onerosa do direito de construir, determinando o potencial construtivo do mesmo.

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO: maior Coeficiente de Aproveitamento admissível no terreno, mediante aplicação da outorga onerosa do direito de construir e / ou transferência do direito de construir, determinando o potencial construtivo adicional do mesmo.

DIVISA - limite que separa o terreno da(s) propriedade(s) confrontante(s).

DIVISA DE FUNDO - limite do terreno que não faz interseção com o alinhamento.

DIVISA LATERAL - limite do terreno que faz interseção com o alinhamento.

ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO OU ELUPs - são espaços de livre acesso ao público, destinados a práticas de lazer, recreação, contemplação, proteção paisagística e ambiental, manifestações cívicas e culturais, à convivência e às trocas, abrangendo, entre outros, as áreas verdes.

ESTACIONAMENTO – área coberta ou descoberta destinada a vagas de estacionamento incluindo a área de manobra de veículos.

Empreendimentos de Impacto - são aqueles, públicos ou privados, que possam sobrecarregar a infraestrutura urbana instalada e/ou os equipamentos comunitários, provocar alterações sensíveis na estrutura urbana ou repercussão ambiental significativa, alterando os padrões funcionais e urbanísticos da vizinhança e do espaço natural circundante.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - são os equipamentos urbanos e comunitários para prestação de serviços públicos e utilização coletiva da população.

EQUIPAMENTOS URBANOS - são os equipamentos públicos destinados a abastecimento de água potável, redes de esgoto sanitário, de energia elétrica pública e domiciliar, escoamento e coleta de águas pluviais, iluminação pública, redes de telefonia, comunicação e dados e gás canalizado.

EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS - são os equipamentos públicos destinados a educação, saúde, cultura, lazer, segurança, serviços públicos de natureza administrativa e similares.

GLEBA - terreno não resultante de parcelamento do solo para fins urbanos ou de regularização de gleba ou de condomínio de lotes.

GUARITA - edificação destinada a vigilância e controle do acesso ao empreendimento.

INCOMODIDADE - efeito negativo gerado por uma atividade sobre a vizinhança e o bem-estar coletivo, em desacordo com os padrões considerados satisfatórios.

INFRAESTRUTURA URBANA BÁSICA - é constituída pelo sistema de circulação de pedestres, ciclistas e veículos, dotado de pavimentação e meio-fio e pelos equipamentos urbanos, exceto redes de telefonia, comunicação e dados e gás canalizado.

INTERIORIZAÇÃO DE IMPACTOS - Consiste na implantação de medidas que permitam absorver, no interior do terreno, os impactos provenientes do funcionamento de uma atividade.

LICENCIAMENTO – Para os efeitos desta lei, é o processo mediante o qual são concedidas pelo Poder Público as licenças relativas ao parcelamento do solo, construção de edificação e localização e funcionamento de atividade, dentre outras.

LOTE - unidade imobiliária com frente para via pública oficial, resultante de loteamento, desmembramento para fins urbanos ou regularização de gleba, ou unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes.

MARQUISE- cobertura em balanço destinada exclusivamente à proteção de transeuntes, não podendo ser utilizada como piso do pavimento superior.

PAVIMENTO - Espaço de uma edificação situado entre dois pisos sobrepostos ou entre o piso e a face inferior da cobertura, incluindo as áreas descobertas no mesmo piso.

PAVIMENTO DE COBERTURA - último pavimento de edificação residencial multifamiliar ou de uso misto, que possua pelo menos um acesso interno a unidade imediatamente inferior à qual pertence.

PILOTIS- pavimento com espaço livre, destinado ao uso comum, convívio e lazer, não localizado no subsolo;

PRIMEIRO PAVIMENTO - aquele cujo piso apresente o menor desnível em relação ao ponto mais alto do passeio no alinhamento. Para os efeitos desta lei, quando o lote tiver testada para mais de uma via, o alinhamento que servirá de referência para o primeiro pavimento será definido mediante escolha do interessado.

QUADRA - porção de terreno destinada total ou parcialmente a lotes.

Quota de Terreno por Unidade Residencial - relação entre a área total do terreno e o número máximo de unidades residenciais nele permitido.

PRODUÇÃO ARTESANAL - Processo de produção em pequena escala, de forma predominantemente manufatureira, sem a utilização de maquinário industrial.

RESIDÊNCIA MULTIFAMILIAR - uso residencial em edificação(ões) destinada(s) a habitação, correspondendo a duas ou mais unidades residenciais por terreno.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - uso residencial em edificação destinada a habitação, constituindo uma única unidade por terreno.

REVERSÃO DE ESGOTOS - transferência dos esgotos sanitários de uma bacia ou sub-bacia hidrográfica para outra para ligação em outra rede ou sistema de modo a garantir o tratamento.

SACADA OU VARANDA BALANCEADA - parte da edificação aberta, vedada com peitoril ou parapeito, que se projeta para além da prumada da parede ou do alinhamento dos pilares ou colunas, sem qualquer apoio vertical.

SALIÊNCIA OU RESSALTO - parte da edificação que se destaca em relação ao plano de uma fachada, como brises, jardineiras, elementos decorativos e/ou estruturais.

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO - são as vias necessárias ao tráfego de veículos, ciclistas e pedestres;

SOBRELOJA - compartimento situado acima da loja, com acesso interno exclusivo pela unidade imediatamente inferior à qual pertence.

SUBSOLO: Qualquer pavimento construído abaixo do primeiro pavimento da edificação.

TAXA DE PERMEABILIDADE - Relação entre a parte permeável do terreno e a área do mesmo.

TERRENO – Porção do território que pode ser caracterizada como área, gleba, lote ou conjunto de lotes;

TESTADA – Divisa do lote que coincide com o alinhamento;

UNIDADE IMOBILIÁRIA: fração mínima de terreno ou construção que comporte a instalação de residência ou de atividades econômicas que não inclui a área comum.

VIA - terreno destinado ao uso e trânsito de veículos, ciclistas e/ou pedestres.

ZONAS - Porções do território do Município, delimitadas por lei, e caracterizadas por funções sociais e parâmetros diferenciados.