# PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

ANEXO 9 - CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DAS VIAS

1. Parâmetros de Projeto

  - Vias de Ligação Regional

| Símbolo | Discriminação | Valor |
| --- | --- | --- |
| Vd Vp | Velocidade diretriz Velocidade operacional prática | 100 Km/h 80 Km/h |
| dmV dnV | Distância de visibilidade mínima Distância de visibilidade de parada normal | 150 m 180 m |
| RHm | Raio mínimo de curvatura horizontal | 340 m |
| eMA eMn em | Super elevação máxima absoluta Super elevação máxima normal Super elevação mínima | 8% 6% 2% |
| lcT | Comprimento de transição transversal | 14xe (m) |
| lcH | Comprimento de transição horizontal | = lcT |
| GM | Rampa máxima | 6% |
| RmVI RmVC RnVC lmV | Curvatura vertical – Curvas convexas Raio mínimo instantâneo Raio mínimo circular Raio circular normal Comprimento mínimo de concordância vertical | 4.000 m 6.000 m 8.000 m 180 m |
| R'mVI R'mVC R'nVC L'mV | Curvatura vertical – Curvas côncavas Raio mínimo instantâneo Raio mínimo circular Raio circular normal Comprimento mínimo de concordância vertical | 2.000 m 3.000 m 4.000 m 180 m |

  - Vias Arteriais, Coletoras e Locais

| Símbolo | Discriminação | Via |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arterial Primária | Arterial Secundária | Coletora | Local |
| Vd | Velocidade diretriz (Km/h) | 80 | 60 | 40 | 30 |
| dnv | Distância de visibilidade de parada normal (m) | 130 | 90 | 80 | 60 |
| RHm | Raio mínimo de curvatura horizontal (m) | 240 | 125 | 50 | 25 |
| eMA | Superelevação máxima absoluta (%) | 6 | 8 | - | - |
| lcT | Comprimento de transição Transversal (m) | 11xe | 9xe | - | - |
| lcH | Comprimento de transição Horizontal (m) | lcT | lcT | - | - |
| Gp | Rampa máxima (%) | 6 | 8 | 15 | 20 |
| Rv Rv = (emV )/l | Parâmetro Mínimo de Concordância Vertical (m) | 25 | 15 | 5 | 2 |

2. Parâmetros de Projeto – Características de Plataforma

2.1. Via de Ligação Regional – Dimensões da Plataforma (em metros)

| Via | Banqueta ou Passeio | Acostamento | Pista |  |  |  | Acostamento (ou faixa de segurança) | Separador (até o eixo) | Semi-plataforma (mínimo) | Plataforma (mínimo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Faixa | Faixa | Faixa | Faixa |  |  |  |  |
| Via de Ligação Regional - plataforma 2x4 faixas - seção normal | 2,00 | 2,50 | 14,00 |  |  |  | 2,50 | VARIÁVEL | 21,00 | 42,00 |
|  |  |  | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |  |  |  |
| Via de Ligação Regional - plataforma 2x4 faixas - viaduto | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,50 (FS) | VARIÁVEL | 19,00 | 38,00 |
| Via de Ligação Regional - plataforma 2x3 faixas - seção normal | 2,00 | 2,50 | 10,50 |  |  |  | 2,50 | VARIÁVEL | 17,50 | 35,00 |
|  |  |  | 3,50 | 3,50 | 3,50 | - |  |  |  |  |
| Via de Ligação Regional - plataforma 2x3 faixas - viaduto | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | - | 0,50 (FS) | VARIÁVEL | 15,50 | 31,00 |
| Via de Ligação Regional - plataforma 2x2 faixas - seção normal | 2,00 | 2,50 | 7,00 |  |  |  | 2,50 | VARIÁVEL | 14,00 | 28,00 |
|  |  |  | 3,50 | 3,50 | - | - |  |  |  |  |
| Via de Ligação Regional - plataforma 2x2 faixas - viaduto | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | - | - | 0,50 (FS) | VARIÁVEL | 12,00 | 24,00 |

2. Parâmetros de Projeto – Características de Plataforma

2.2. Vias Arteriais, Coletoras, Locais, Pedestre, Ciclovia – Dimensões da Plataforma (em metros)

| Via | Passeio | Estacionamento | Pista |  |  | Separador | Pista |  |  | Estacionamento | Passeio | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Faixa 1 | Faixa 2 | Faixa 3 |  | Faixa 3 | Faixa 2 | Faixa 1 |  |  |  |
| Via Arterial Primária | 3,50 | 2,50 | 10,50 |  |  | 3,00 | 10,50 |  |  | 2,50 | 3,50 | 36,00* |
|  |  |  | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |  |  |
| Via Arterial Secundária | 3,00 | 2,50 | 6,50 |  |  | 2,00 | 6,50 |  |  | 2,50 | 3,00 | 26,00 |
|  |  |  | 3,25 | 3,25 | 0,00 |  | 0,00 | 3,25 | 3,25 |  |  |  |
| Coletora Primária | 3,00 | 2,50 | 6,00 |  |  | 1,00 | 6,00 |  |  | 2,50 | 3,00 | 24,00 |
|  |  |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| Coletora Secundária | 3,00 | 2,50 | 3,00 |  |  | 1,00 | 3,00 |  |  | 2,50 | 3,00 | 18,00 |
|  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  |
| Via Local | 2,00 | 2,50 | 6,00 |  |  |  |  |  |  | 2,50 | 2,00 | 15,00 |
|  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  |
| Via Local Especial ** | 2,50 | 3,00 | 7,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,50 | 18,00 |
|  |  |  | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |  |  |  |
| Via de Pedestre | 1,50 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | 6,00 |
| Ciclovia (unidirecional) | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |
| Ciclovia (bidirecional) | 2 x 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |

*  O órgão responsável pelo trânsito poderá definir Reserva para Bus-Way, ampliando a largura da plataforma.

** Para loteamentos destinados exclusiva ou predominantemente a atividades econômicas (inclusive via local sem saída, com praça de retorno).